- 华景光电6000万片液晶显示模组产线扩能搬迁技术改造项目

- 竣工环境保护验收意见

- 2022年9月28日，四川省华景光电科技有限公司根据《华景光电6000万片液晶显示模组产线扩能搬迁技术改造项目竣工环境保护验收报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：泸州市龙马潭区罗汉街道上庄村连港路9号盈田终端产业园11栋。

- 主要建设规模及内容：本项目年产LCM(液晶显示模组1.77英寸）3800万片、产LCM(液晶显示模组2.4英寸）1200万片、产LCM(液晶显示模组2.8英寸）1000万片，产品规格及尺寸，根据市场或客户需求进行调整。本项目主要建设LCM制造车间、背光源制造车间、切割贴片车间、技术/工程中心、原料/成品库房、办公区、辅助动力室等附属设施；建设整体搬迁技改LCM（液晶显示模组）生产线10条、背光源生产线3条，切割贴片生产线6条；扩建技术升级改造全自动背光源液晶显示模组生产线4条。主要设备为：全自动贴膜机、全自动FPC上料机、全自动COG绑定机、全自动FOG绑定机等，同时配套建设其它辅助设施及环保设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年2月，泸州中环环保咨询有限公司编制完成四川省华景光电科技有限公司《华景光电6000万片液晶显示模组产线扩能搬迁技术改造项目环境影响报告表》；2022年4月6日，中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区管理委员会以川南自贸管环建函[2022]3号文对本项目进行了批复。项目于2022年4月开工建设，2022年6月运行。

- （三）投资情况

项目环评设计总投资为200万元，环保设施投资为9万元，占总投资的4.5%；本项目实际总投资191万元，环保设施投资为9.4万元，占工程总投资的4.92%。

- （四）验收范围

项目验收范围为主体工程（LCM制造车间、背光源制造车间、切割贴片车间、清洗车间、包装车间）、辅助工程（配电室、茶水室、中央空掉及空压机房、办公区、更衣室、实验室）；公用工程（供电、供水、排水）、储运工程（来料与成品中转仓、原材料与半成品中转仓）；环保工程（废气处理、废水处理、噪声治理、固废收集）等工程内容。

- 二、工程变动情况

根据对现场的调查和勘察，本次验收主体工程与环评中建设内容基本相符，实际建设的环保设施设备也基本按照环评要求进行建设，本项目无变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废气

项目生产车间设置通风系统，点胶工序废气在车间内无组织排放。

- （二）噪声

项目选用低噪设备，设备安装减震器减震，加强生产过程中的设备的维护及操作管理，并定期维护保养，合理布局，高噪声设备均设置在密闭厂房内，利用建构筑物进行隔声，防止噪声叠加和干扰有效降噪，加强对运输车辆的管理，合理控制运输物料时间段，尽量减少鸣笛次数，确保物料运输不影响周围居民休息。

- （三）固体废物

项目建设一个20㎡固废暂存间，分类暂存废保护膜、废边角料等一般固废；一个10㎡危险废物暂存间，危废间内设单个密闭收集容器，地面采取防渗措施。项目产生的废边角料、废柔性电路板、集电路板、次品经拆分后交由供货商回收，废无纺布、生活垃圾、废胶水瓶定期由交由环卫部门处理，废保护膜、废包装材料定期外售废品回收站，目前企业暂未更换活性炭滤芯，后期由设备维护单位进行更换，产生的废活性炭滤芯由设备维护单位负责交由资质单位处置。

- （四）废水

项目切片清洗废水、生活污水均依托已建设的预处理池处理后排入市政污水管网，经泸州市城东污水处理厂处理后达标排放。

- 四、环境保护设施调试效果

根据四川中环检测有限公司出具的《华景光电6000万片液晶显示模组产线扩能搬迁技术改造项目检测报告》中环检测（2022）委托2208275，环保设施处理效率及污染物排放情况检测结果如下：

1.噪声

经检测，验收检测期间，四川省华景光电科技有限公司噪声检测点位“▲1#（厂界东侧外约1m处）、▲2#（厂界南侧外约1m处）、▲4#（厂界北侧外约1m处）”昼间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类，检测点位“▲3#（厂界西侧外约1m处）”昼间工业企业厂界环境噪声不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类。

2.废气

经检测，验收检测期间，四川省华景光电科技有限公司检测点位“○1#厂界东侧外约1m处、○2#厂界南侧外约1m处、○3#厂界西侧外约1m处”检测项目“以非甲烷总烃表示的VOCs”最大浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他无组织排放监控浓度限值。

3.污染物排放总量

本项目环评批复未设置总量控制指标。

- 五、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民投诉，各项污染防治措施按要求落到了实处，废气达标排放，废水、固体废物得到合理处置，噪声不扰民。

- 六、验收结论

综上所述，四川省华景光电科技有限公司执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，运行期间废气达标排放，废水、固体废物得到合理处置，噪声不扰民，验收组同意四川省华景光电科技有限公司《华景光电6000万片液晶显示模组产线扩能搬迁技术改造项目》通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

1、加强环保设施的日常维护，作好记录，确保生产期间环保设施运行正常；

2、加强固体废物管理，做好收集、存储及处置记录。

- 八、验收人员信息

- 四川省华景光电科技有限公司《华景光电6000万片液晶显示模组产线扩能搬迁技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》竣工环境保护验收组成员名单附后。

- 四川省华景光电科技有限公司

- 2022年9月28日

华景光电6000万片液晶显示模组产线扩能搬迁技术改造项目竣工环境保护验收组名单

| 类别 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 身份证号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 环评单位 |  |  |  |  |  |  |
| 验收文本编制单位 |  |  |  |  |  |  |
| 环保技术 专家 |  |  |  |  |  |  |